课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目四 STC15W4K32S4 单片机的存储器与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 项目四 任务三 STC15W4K32S4 单片机 EEPROM 的测试 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机 EEPROM 的大小（27KB）、地址范围（0000H~6BFFH）及非易失性存储原理； 2. 掌握与 EEPROM 操作相关的 IAP 系列特殊功能寄存器（IAP_DATA、IAP_ADDRH/L、IAP_CMD、IAP_TRIG、IAP_CONTR）的功能与配置方法； 3. 掌握 STC15W4K32S4 单片机 EEPROM 的 “擦除→编程→读取→校验” 完整操作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据 STC15 单片机技术手册，自主查找 IAP 寄存器配置细节及 EEPROM 操作时序； 2. 能根据任务要求，准确搭建 EEPROM 测试硬件环境（LED 指示灯与单片机引脚连接）； 3. 能独立编写 EEPROM 擦除、编程、读取函数，实现测试程序并完成数据校验与结果显示（LED 状态反馈）； 4. 能排查 EEPROM 测试中的常见问题（如擦除失败、校验不通过、LED 不亮）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的硬件操作规范与编程习惯，避免因寄存器配置错误或硬件接线不当导致设备损坏； 2. 提升团队协作能力，通过小组合作完成硬件搭建与程序联调，分享调试经验； 3. 增强问题解决能力，能通过手册、调试工具定位并解决 EEPROM 操作中的流程性错误； 4. 培养自主学习能力，利用技术文档和参考资料解决实操中的未知问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. STC15W4K32S4 单片机 EEPROM 的地址范围（0000H~6BFFH）及 IAP 系列特殊功能寄存器的功能； 2. EEPROM 的擦除（扇区擦除）、编程（字节编程）、读取（字节读取）操作流程； 3. EEPROM 数据校验逻辑的实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. IAP 系列寄存器的正确配置（如 IAP_CMD 命令选择、IAP_TRIG “先写 5AH 再写 A5H” 的触发时序）； 2. EEPROM 擦除不彻底、数据写入错误的故障排查； 3. 测试程序中 LED 状态与 EEPROM 操作步骤的同步逻辑编写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（知识点讲解）、任务驱动法（以测试任务为核心展开）、演示法（硬件连接与程序调试演示）、小组讨论法（问题分析与方案制定）； 学法：自主探究法（查阅手册）、实操练习法（硬件搭建与编程）、小组合作法（协作调试）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 课件：PPT（含任务说明、EEPROM 原理、寄存器配置、实操步骤）； 3. 硬件：STC15W4K32S4 单片机开发板、绿 / 蓝 / 红 / 黄 LED 灯各 1 个、220Ω 限流电阻 4 个、杜邦线若干、编程器； 4. 软件：Keil C51 编译器、STC-ISP 下载工具； 5. 资料：STC15W4K32S4 单片机技术手册、EEPROM 操作函数模板（EEPROM.h）、实操视频（硬件搭建与程序下载）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 学生已掌握 STC15W4K32S4 单片机的基本 RAM、扩展 RAM 知识及 C51 基础编程，具备简单硬件搭建（如 LED 连接）和程序编译下载能力；但对 IAP 技术（在应用编程）及 EEPROM 非易失性存储操作不熟悉，易在寄存器配置顺序、命令触发时序上出现错误，需重点引导流程化操作与故障排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（10min） | 1. 教师说课 - 课程整体设计（2min）： 介绍项目四 “存储器与应用编程” 的整体框架（任务一基本 RAM、任务二扩展 RAM、任务三 EEPROM），说明 EEPROM 在实际项目中的应用（如密码存储、参数保存），明确本任务的考核标准（硬件搭建规范性、程序完整性、测试结果正确性）； 2. 职业能力目标（3min）： 讲解本次任务需达成的核心能力（寄存器配置、硬件搭建、函数编写、故障排查），结合实际案例（如工业设备参数存储）说明能力的实用价值； 3. 任务描述与要求（2min）： （1）讲解任务要求：程序运行后点亮绿灯→扇区擦除并校验（成功点亮蓝灯）→写入数据（成功点亮红灯）→数据校验（成功点亮黄灯，失败则黄灯闪烁）； （2）演示完成效果（成功时四灯依次亮，失败时黄灯闪烁），让学生直观理解任务目标； 4. 任务分析与计划（3min）： 引导问题： ①EEPROM 与 RAM 的核心区别是什么？ ②为什么 EEPROM 操作需先擦除再编程？ 组织学生以小组为单位研讨，制定任务实施计划（硬件搭建→函数编写→程序编译→下载测试→问题排查）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录课程框架与考核标准； 2. 明确能力目标与实际应用场景； 3. 理解任务要求，观察演示效果； 4. 小组讨论问题，制定实施计划并记录。 |  | 1. 帮助学生建立项目整体认知，明确学习方向； 2. 关联职业应用，激发学习积极性； 3. 直观展示任务成果，明确目标； 4. 培养逻辑思维与团队协作能力，为实操铺垫。 |  |  | PPT、实操演示（开发板 + LED） |  |
| 知识储备（20min） | 1. STC15W4K32S4 单片机 EEPROM 基础（5min）： （1）讲解 EEPROM 的基本特性：27KB 容量、地址 0000H~6BFFH、非易失性（断电数据不丢失），对比 RAM（易失性）与程序 Flash（只读）的区别； （2）引导问题：EEPROM 为什么能实现断电数据保存？ （3）结合手册截图展示 EEPROM 在存储器结构中的位置； 2. IAP 系列特殊功能寄存器（5min）： （1）逐一讲解核心寄存器功能与配置： - IAP_DATA：数据缓冲寄存器（读写数据暂存）； - IAP_ADDRH/L：地址寄存器（存放 EEPROM 操作地址的高 8 位 / 低 8 位）； - IAP_CMD：命令寄存器（00 = 待机、01 = 读、10 = 编程、11 = 擦除）； - IAP_TRIG：命令触发寄存器（需先写 5AH，再写 A5H 使命令生效）； - IAP_CONTR：控制寄存器（IAPEN=1 允许操作、WT2~WT0 设置等待时间、CMD_FAIL=1 表示命令失败）； （2）小组讨论：为什么 IAP_TRIG 需要 “5AH→A5H” 的触发时序？ 3. EEPROM 操作流程（10min）： （1）绘制流程图讲解操作步骤： 擦除：配置 IAP_CONTR（允许操作 + 等待时间）→设置 IAP_ADDRH/L（擦除地址）→IAP_CMD=11（扇区擦除）→触发 IAP_TRIG→关闭 IAP（IAPEN=0）； 编程：类似擦除，IAP_CMD=10（字节编程），需先写入 IAP_DATA； 读取：IAP_CMD=01（字节读取），从 IAP_DATA 获取数据； （2）讲解校验逻辑：写入数据与读出数据对比，一致则校验成功； （3）举例演示寄存器配置代码（如擦除函数片段）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录 EEPROM 特性，思考并回答引导问题； 2. 理解寄存器功能，小组讨论触发时序的作用，记录关键配置参数； 3. 跟随流程图梳理操作步骤，理解校验逻辑，记录函数编写要点。 |  | 1. 夯实理论基础，通过对比加深对 EEPROM 特性的理解； 2. 突破寄存器配置难点，通过讨论强化对时序的认知； 3. 建立流程化操作思维，为后续编程实操铺垫。 |  |  | PPT（含手册截图、流程图）、单片机手册 |  |
| 任务实施（40min） | 1. 设备准备（3min）： 发放《设备清单表》，指导学生核对硬件（开发板、LED、电阻、杜邦线）与软件（Keil、STC-ISP）； 2. 硬件搭建（5min）： （1）讲解硬件连接逻辑：LED 采用低电平驱动，P1.7→绿灯（串联 220Ω 电阻）、P1.6→蓝灯、P1.5→红灯、P1.4→黄灯，电阻一端接 LED 负极，另一端接单片机引脚，LED 正极接 VCC； （2）演示连接过程，强调 “先断电再接线”“避免短路”； （3）巡视学生操作，纠正错误接线； 3. 程序框架搭建（5min）： （1）指导学生在 Keil 中新建项目，选择 “STC15W4K32S4” 芯片，添加 reg51.h、intrins.h 头文件； （2）创建 EEPROM.h 头文件，讲解文件作用（存放擦除、编程、读取函数）； 4. EEPROM 操作函数编写（10min）： （1）逐行讲解函数编写： - 擦除函数：void EEPROM_Erase (unsigned int addr)（配置 IAP_CONTR、IAP_ADDRH/L、IAP_CMD，触发 IAP_TRIG，关闭 IAP）； - 写入函数：void EEPROM_Write (unsigned int addr, unsigned char dat)（先擦除对应扇区，再写入数据）； - 读取函数：unsigned char EEPROM_Read (unsigned int addr)（配置命令后读取 IAP_DATA）； （2）强调关键细节：擦除需按扇区操作、触发时序不能颠倒、操作后关闭 IAP； 5. 主程序编写（5min）： （1）讲解主程序逻辑： - 初始化 P1 口为输出（P1=0xFF，熄灭所有 LED）； - 点亮绿灯（P1_7=0）； - 调用擦除函数并校验（擦除后读取数据应为 0xFF，成功则 P1_6=0 点亮蓝灯）； - 写入 0~255 数据（成功则 P1_5=0 点亮红灯）； - 读取数据并校验（一致则 P1_4=0 点亮黄灯，否则黄灯闪烁）； （2）指导学生补全主程序代码； 6. 程序编译与下载（5min）： （1）演示 Keil 编译过程，讲解如何查看编译信息（无错误、无警告）； （2）演示 STC-ISP 下载步骤：选择串口、加载 hex 文件、复位单片机下载； （3）指导学生解决常见问题（如编译错误 “未定义函数”、下载失败 “串口未识别”）； 7. 结果验证（7min）： （1）巡视学生测试情况，记录各小组结果； （2）针对问题小组提供指导（如 LED 不亮检查接线、校验失败检查函数参数）； （3）要求学生记录测试结果（成功 / 失败原因）。 |  |  |  | 1. 核对设备清单，确保硬件软件齐全；2. 按指导搭建硬件，完成后举手示意检查； 3. 跟随操作搭建 Keil 项目框架，创建 EEPROM.h 文件； 4. 编写 EEPROM 操作函数，标注关键步骤；5. 补全主程序，理解 LED 与操作步骤的关联逻辑；6. 编译程序（修改语法错误），下载到单片机； 7. 观察 LED 状态，记录测试结果，排查问题。 |  | 1. 培养规范的硬件操作习惯，避免设备损坏； 2. 强化编程与硬件的结合能力，实现 “理论→实操” 落地； 3. 通过分步指导降低难度，帮助学生逐步完成复杂任务； 4. 提升问题解决能力，积累调试经验。 |  |  | 硬件（开发板、LED 等）、软件（Keil、STC-ISP）、PPT（代码模板） |  |
| 任务检查与评价（5min） | 1. 经验分享（2min）： 邀请 2~3 个小组代表分享测试过程： ①遇到的问题（如擦除失败）； ②解决方法（如检查 IAP_CONTR 等待时间配置）； ③收获； 2. 自评与互评（2min）： （1）发放《任务评价表》，从 “硬件搭建（30 分）、程序编写（30 分）、测试结果（30 分）、团队协作（10 分）” 四个维度自评； （2）小组间交叉互评，指出对方优点与改进建议； 3. 教师点评（1min）： （1）总结各小组表现，表扬优秀小组（如最快完成且无错误）； （2）指出共性问题（如 IAP_TRIG 触发时序颠倒、未接限流电阻烧毁 LED），强调注意事项； （3）公布各小组最终得分（自评 30%+ 互评 30%+ 教师评价 40%）。 |  |  |  | 1. 小组代表分享经验，其他同学认真倾听； 2. 填写自评表，交叉互评并给出建议； 3. 记录教师点评要点，明确自身不足。 |  | 1. 锻炼学生表达能力，促进经验共享； 2. 通过多维度评价，帮助学生客观认识自身表现； 3. 教师点评强化重点，纠正共性错误。 |  |  | 《任务评价表》、PPT（评分标准） |  |
| 任务小结（5min） | 1. 知识梳理：用思维导图回顾本次任务核心知识点（EEPROM 特性→IAP 寄存器→操作流程→校验逻辑）； 2. 技能总结：提炼关键技能（硬件搭建 “低电平驱动 + 限流电阻”、函数编写 “寄存器配置顺序”、调试 “串口 / 编译信息排查”）； 3. 重点强调： ①EEPROM 操作必须遵循 “擦除→编程→读取” 流程； ②IAP_TRIG 触发时序不能颠倒； ③硬件接线需断电操作； 4. 疑问解答：预留 2min 解答学生遗留问题。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，标注重点； 2. 记录关键技能与注意事项；3. 提出遗留疑问，参与讨论。 |  | 1. 帮助学生系统梳理知识，形成结构化认知； 2. 强化关键技能与安全规范，巩固学习效果； 3. 及时解决疑问，避免知识断层。 |  |  | PPT（思维导图）、白板（疑问记录） |  |
| 任务拓展（10min） | 1. 拓展任务布置（3min）： 任务要求：将密码 “1234”（对应十六进制 0x04D2，分存 0000H、0001H 单元）存入 EEPROM；从 P1 口读取 2 字节输入密码，与 EEPROM 中密码对比；若一致则 P3.6LED 亮，否则 P3.7LED 闪烁； 2. 解题思路分析（7min）： （1）步骤拆解：密码存储（调用 EEPROM_Write）→输入读取（P1 口初始化为输入）→数据对比（逐字节比较）→结果显示（控制 P3.6/P3.7）； （2）提示注意事项： ①P1 口输入时需先置 1（准双向口特性）；②密码存储格式（高位存高地址）； （3）要求学生课后完成，下节课分享成果。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求与步骤；2. 理解解题思路，标注注意事项；3. 明确课后任务，规划完成时间。 |  | 1. 巩固本次任务知识点，实现 “举一反三”； 2. 拓展实际应用场景（密码验证），提升知识迁移能力； 3. 培养自主学习能力，为后续学习铺垫。 |  |  | PPT（拓展任务要求、解题思路） |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 IAP 寄存器时序的理解是否到位？需否增加课后练习；2. 实操中哪类问题（硬件 / 软件）出现频率最高？需否调整教学重点；3. 小组协作效果如何？需否优化分组方式；4. 拓展任务难度是否适中？需否提供额外指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |